Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

„Remont wejść do klatek schodowych w budynku mieszkalnym nr 14 
w miejscowości Jamy”.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wejść do klatek schodowych w budynku mieszkalnym 
nr 14 w miejscowości Jamy. Remont należy wykonać do 30 kwietnia 2020 r.

- Szczegółowy zakres robót:

- demontaż trzech sztuk istniejących drzwi wejściowych do klatek schodowych,

- usunięcie istniejących luksferów i uzupełnienie miejsca materiałem (pustak lub cegła)
o odpowiedniej grubości wraz z tynkowaniem,

- odpowiednie przygotowanie otworów drzwiowych,

- montaż trzech sztuk nowych drzwi wejściowych typu zewnętrznego, spełniających normę 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10,

- wykończenie otworu drzwiowego (otynkowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku bez malowania),

- montaż samozamykacza.

Prace budowlane prowadzone będą na terenie budynku mieszkalnego i muszą być tak zorganizowane, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

Wykonawca zabezpieczy miejsce prac na czas remontu poprzez odpowiednie wygrodzenie,  zabezpieczenie i oznakowanie.

Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po jego stronie.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zamontowane drzwi musza spełniać normę PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla drzwi zewnętrznych w budynkach wielorodzinnych. Zamawiający wymaga, aby zamontowane drzwi były jednoskrzydłowe o minimalnej szerokości 90 cm i minimalnej wysokości 200 cm. Drzwi muszą posiadać w górnej części przeźroczystą szybę zespoloną w celu doświetlenia klatki schodowej. Preferowany kolor: ciemny brąz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania modelu drzwi przed ich montażem. Wykonawca musi załączyć do oferty dokładny opis drzwi wraz z ich wizualizacją (rysunek lub zdjęcie) lub kartę katalogową.

Zalecenia dla oferenta:

- oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz wykonanego we własnym zakresie przedmiaru robót, który udostępni na wezwanie Zamawiającego,

- wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia 
na własną odpowiedzialność i ryzyko,

- oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót,

- całość robót należy wykonać zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

- zaleca się wykonawcy dokonania wizji lokalnej w miejscu remontu.